Государственное профессиональное образовательное  учреждение

Тульской области

«Тульский государственный машиностроительный колледж

имени Никиты Демидова»

(ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»)

УТВЕРЖДЕНО

приказом от

«__»         ______20  г.

___________________

Тестовые задания к дифференцированному зачету

по МДК.02.01    Микропроцессорные системы

Специальность 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы

на 2024-2025 учебный год

Рассмотрено на заседании кафедры

Цифровых технологий, экономики и технологии материалов

Протокол №__ от «__»______20   г.

Заведующий кафедрой __________

Паспорт

фонда оценочных средств

по МДК.02.01    Микропроцессорные системы

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем;

тестирования и отладки микропроцессорных систем;

применения микропроцессорных систем;

установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения периферийных устройств;

выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования;

уметь:

составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем;

производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее - МПС);

выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления;

осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств;

подготавливать компьютерную систему к работе;

проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;

выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению;

знать:

базовую функциональную схему МПС;

программное обеспечение микропроцессорных систем;

структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем;

методы тестирования и способы отладки МПС;

информационное взаимодействие различных устройств через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет);

состояние производства и использование МПС;

способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную поддержку их работы;

классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных устройств;

способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит;

причины неисправностей и возможных сбоев.

| № | Контролируемые умения, знания | Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уметь: – осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки; знать: – назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; – приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров | Станочные приспособления. | Тестовые задания |
|  | уметь: – составлять технические задания на проектирование технологической оснастки; знать: – схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; | Базирование заготовок в приспособлениях. | Тестовые задания |
|  | уметь: – составлять технические задания на проектирование технологической оснастки; #### знать: – назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; | #### Зажимные элементы приспособлений. | Тестовые задания |
|  | уметь: – составлять технические задания на проектирование технологической оснастки; #### знать: – назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; | #### Составляющие элементы станочных приспособлений | Тестовые задания |
|  | уметь: – составлять технические задания на проектирование технологической оснастки; #### знать: #### – назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; – схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; | #### Проектирование станочных приспособлений. | Тестовые задания |
|  | уметь: – осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки; знать: – назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; – приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров | #### Технологическое оснащение процессов. Вспомогательный инструмент. | Тестовые задания |
|  | уметь: – осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки; знать: – назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; – приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров | #### Технологическое оснащение процессов. Контрольные и сборочные приспособления | Тестовые задания |

Структура контрольного задания

Текст типового задания

1 вариант

Ответы на задания А1-А22 занесите в указанное место  в бланк тестирования.

1. Процессор имеет 7 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды необходимо для адресации к ним?
а) 7; б) 4; в) 3; г) 8

2. Процессор имеет 16 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем памяти адресуется?
а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4

3. Представить десятичное число 45 в двоичном коде.
а) 101101;  б) 110010; в) 100011; г) 111010.

4. Представить десятичное число 58 в двоичном коде.
а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 111010.

5. Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 256х4?
а) 8;  б) 11; в) 13; г) 16

6. Что служит информацией для микроконтроллера?

а) напряжение 3В;
б) двоичный код;
в) синхронизирующий импульс;
г) обратный код.

7. Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших массивов информации между памятью и внешним устройством?
а) ожидания;
б) прерывания;
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных.

8. Каково назначение контроллера приоритетных прерываний?
а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством;
б) срочное обслуживание внешнего устройства; 
в) выработка временных задержек;
г) организация обмена в последовательном коде.

9.Каково назначение программного таймера?
а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством;
б) срочное обслуживание внешнего устройства;
в) выработка временных задержек;
г) организация обмена в последовательном коде.

10. Комбинационная схема, преобразующая код, подаваемый на входы в сигнал на одном из выходов, называется

а) мультиплексор;

б) шифратор;

в) сумматор;

д) дешифратор;

е) демультиплексор.

11.Количество  адресуемых ячеек оперативной памяти можно рассчитать по формуле N=2i , где i- это…

a) разрядность шины адреса;

б) разрядность шины данных;

c) разрядность шины управления;

д) разрядность процессора№

e) разрядность памяти.

12. Таблица, содержащая все возможные значения логического выражения, называется

a) таблица значений;

б) таблица ложности;

c) таблица истинности;

д) таблица ответов;

e) таблица ответов.

13. Флэш – память построена на основе…

a) интегральных схем;

б) механически движущихся частей;

c) процессора;

д) полупроводниковых схем;

e) памяти.

14. Что является самым важнейшим элементом любого РС?

a) микропроцессор;

b) слоты;

c) сопроцессор;

d) кварцевый генератор;

e)видеопамять.

15.  Чем определяется разрядность процессора?

a) микропроцессор;

б) слоты;

c) разрядностью внутренних регистров;

д) кварцевый генератор;

e)видеопамять.

16. Что не относится к командам передачи данных?

a) загрузить;

b) переслать;

c) ввод;

d) сдвиг;

e) вывод.

17. Выберите файл, который будет являться прошивкой в Proteus.

a) New Project.

б) Test.hex.

c) GccApplication.

д) Main.

e) Debug.

18. Какая директива указывает процессору на файл, который включается в исходный код?

a) define;

б) Test.hex.

c) GccApplication.

д) include.

e) Debug.

19. Зачем в микропроцессорных системах применяют резисторы?

a) для увеличения емкости;

б) так задано в программе;

c) чтобы задействовать порты контроллера;

д) для ограничения тока;

e) для ускорения работы системы.

20. Выберите устройство, которое не входит в  структуру микроконтроллера.

a) ядро;

б) память;

c) функциональные блоки;

д) блок питания.

Ответы на задания В1 и В2 запишите в указанном месте, а затем впишите их в бланк тестирования справа от номера задания (В1 или В2), начиная с первой клеточки.

В1. Сколько раз будет выполняться данный цикл

while(1)

{

for(i=0;i<=7;i++)

{

_delay_ms(500)?

В ответ и бланк тестирования запишите ответ

Ответ: _______________________________________________________ .

В2. По рисунку установите соответствие между буквами и характеристиками команды микроконтроллера. К каждой позиции первого столбца, обозначенную буквой, подберите соответствующую цифру из второго столбца.

| Буква | Характеристика команды |
| --- | --- |
| А Б В Г | 1 Количество байт 2 Мнемокод 3 Двоичный код 4 Количество машинных тактов |

Запишите в таблицу выбранные цифры и внесите их в бланк тестирования.

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

Ответы на задания С1 и С2 необходимо выполнить в текстовой форме, в виде рисунка или табли, выполнив необходимые подписи

С1. Что выполняет оператор Switch в языке программирования Си?  Опишите алгоритм его работы.

С2. На рисунке представлен контроллер Atmega8.

Заполните таблицу его распиновки.

| Название порта | Назначение |
| --- | --- |

2 вариант

1. Процессор имеет 14 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды необходимые для адресации к ним?
а) 7; б) 4; в) 3; г) 8

2. Процессор имеет 13 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем памяти адресуется?
а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4

3. Представить десятичное число 50 в двоичном коде.
а) 101101; б) 110010;  в) 100011; г) 111010.

4. Представить десятичное число 35 в двоичном коде.
а) 101101; б) 110010; в) 100011;  г) 111010.

5. Чем определяется синтаксис языка ассемблер?

а) объемом памяти;
б) языком программирования;
в) системой команд процессора;
г) количеством информации.

6. Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 64Кх1?
а) 8; б) 11; в) 13; г) 16

7. Какой режим работы микропроцессорных систем не требует обращения к внешним устройствам? 
а) внешний;
б) прерывания;
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных.

8. Какой режим работы микропроцессорных систем позволяет обработку информации по приоритету?
а) внешний;
б) прерывания;
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных.

9. Каково назначение контроллера прямого доступа к памяти?
а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством; 
б) срочное обслуживание внешнего устройства;
в) выработка временных задержек;
г) организация обмена в последовательном коде.

10. Комбинационная схема, в которой сигналы с одного информационного входа поступают в желаемой последовательности по нескольким выходам в зависимости от кода на адресных шинах, называется

а) демультиплексор;

б) мультиплексор;

с) сумматор;

д) шифратор;

е) дешифратор.

11. Разрядность шины данных определяется …

a) входными сигналами;

б) характеристикой материнской платы;

c) тактовой частотой;

д) разрядностью процессора.

12. Устройство, выполняющее базовые логические операции, называется:

a) регистр;

б) вентиль;

c) ячейка;

д) триггер.

13. Каждая ячейка флэш- памяти хранит…

a) 7 бит;

b) 1 байт информации;

c) 1 бит информации;

d) 1 машинное слово;

e) 1 герц.

14. Какая система счисления используется в вычислительной машине?

a) Двоичная.

б) Восьмеричная.

c) Шестнадцатеричная.

д) Десятичная.

e) Двоично-десятичная.

15. Сколько напряжений питания имеют процессоры?

a) 3

б) 2

c) 1

д) 4

e) 5.

16. Что не относиться к командам обработки данных?

a) сдвиг;

б) инверсия;

c) сложить;

д) ввод;

e) 1 вычесть.

17. Выберите главный файл при работе в AVR.

a) New Project.

б) Test.hex.

c) Test01.c.

д) Simulator.

e) Debug.

18. Какая команда устанавливает состояние ножек порта?

a) define;

б) DDRD;

c) GccApplication;

д) include;

e) Debug.

19. Что выполняет команда delay_?

a) задержку времени;

б) сдвиг регистра;

c) подключение порта контроллера;

д) передачу управления;

e) повтор предыдущего действия.

20. Какая шина  отсутствует в структуре процессора?

a) информационная;

б) данных;

c) адреса;

д) управления.

Ответы на задания В1 и В2 запишите в указанном месте, а затем впишите их в бланк тестирования справа от номера задания (В1 или В2), начиная с первой клеточки.

В1. Назовите устройство, для которого задан следующий код:

PORTD = 0b00000000;      // 1 2 3 4 5 6 7 8

PORTB = 0b00000001; //0b|dp|g|f|e|d|c|b|a|

В ответ и бланк тестирования запишите ответ

Ответ: _______________________________________________________ .

В2. Установите соответствие между названием команды инициализации и соответствующим устройством. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.

| Команда инициализации | Устройство |
| --- | --- |
| А) LCD_ini() Б) port_ini() В) timer_ini() | 1) Порт 2) Таймер 3) ЖК дисплей |

Запишите в таблицу выбранные цифры и внесите их в бланк тестирования.

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |

Ответы на задания С1 и С2 необходимо выполнить в текстовой форме, в виде рисунка или табли, выполнив необходимые подписи

С1. Что выполняет оператор define?  Опишите алгоритм его работы.

С2. На рисунке представлен контроллер i8051.

.

Заполните таблицу его распиновки.

| Название порта | Назначение |
| --- | --- |

2. Критерии оценивания результатов теста

За каждое правильно выполненное тестовое задание первой части (А) ставится 1 балл.

За каждое правильно выполненное тестовое задание второй части (В) ставится 2 балла.

Выполнение заданий практической части (С) оценивается по следующим критериям:

Задание С1

| № | Критерии оценивания | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильность описания операторов языка Си | 3 |
|  | Оператор описан верно. | 3 |
|  | Оператор описан неверно. | 0 |
| 2 | Показан алгоритм работы оператора | 2 |
|  | Приведен алгоритм работы оператора | 2 |
|  | Отсутствует алгоритма работы оператора | 0 |
|  | Итого С1 | 5 |

Задание С2

| № | Критерии оценивания | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильность составления таблицы распиновки микроконтроллера | 5 |
|  | Таблица составлена верно | 5 |
|  | Таблица составлена неверно | 0 |
|  | Итого С2 | 5 |

Максимальное количество баллов при выполнении заданий КИМ

| № | Типы заданий | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задания первой (А) | 20 |
| 2 | Задания второй части (В) | 4 |
| 3 | Задания практической части (С) | 10 |
| Итого |  | 34 |

Оценка «отлично» выставляется студенту, если по результатам теста он набрал от 30 до 34 баллов;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если по результатам теста он набрал от 25 до 29 баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если по результатам теста она набрал от 18 до 24;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  по результатам теста он набрал 17 баллов и меньше.

Эталон ответов для проверки результатов теста

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | в | б |
| 2 | а | б |
| 3 | а | б |
| 4 | г | в |
| 5 | а | в |
| 6 | б | г |
| 7 | г | а |
| 8 | б | б |
| 9 | а | в |
| 10 | д | а |
| 11 | а | д |
| 12 | с | б |
| 13 | д | с |
| 14 | а | а |
| 15 | с | б |
| 16 | д | д |
| 17 | б | c |
| 18 | д | б |
| 19 | д | а |
| 20 | д | а |
| В1 | 8 | Б2А3Г1В4 |
| В2 | Семисегментныый индикатор | А3Б1В2 |

Время на подготовку и выполнение:    90 минут.

3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников

Дидактический материал (задания тестов).

Лист для внесения ответов.

Преподаватель                            Е.В. Кондратьева